- Монтаж сайдинга

Инструменты для монтажа сайдинга

1. Шуруповерт;

2. Перфоратор;

3. Резиновый молоток (киянка);

4. Щетка с мягкой щетиной;

5. Рулетка;

6. Длинная рейка;

7. Маркер;

8. Уровень;

9. Инструмент для резки сайдинга и строительного профиля.

|  | Подготовка стен к монтажу Перед началом монтажа сайдинга необходимо очистить стены от старых наружных элементов фасада. Установка каркасной подсистемы Для того чтобы исключить перекосы и неровности при монтаже сайдин-га, необходимо правильно установить каркасную подсистему, состоящую из строительного профиля или деревянных брусков. Строительный профиль устанавливается вертикально на подвесы, которые крепятся к стене. С помощью уровня выставляем перпендикуляр относительно поверхности земли и самой выступающей поверхности стены. Замеряем зазоры от уровня до стены и устанавливаем на это расстояние направляющий профиль. Например, сверху стены зазор может быть 5 см, снизу – 3 см. Установка начальной планки Для правильной установки сайдинга необходимо при помощи уровня нанести по периметру горизонтальные отметки, находящиеся на одном уровне. По этим отметкам устанавливается начальная планка. Начальная планка прикладывается верхней кромкой к нанесенным меткам на расстоянии 160 мм от углов здания. Планку необходимо прикрепить саморезами к каркасной подсистеме. В местах стыка начальных планок рекомендуется оставлять зазор в 5-7 мм. Установка сложного наружного угла При облицовке углов здания, в первую очередь, монтируется сложный наружный угол. Крепление угла начинается сверху вниз саморезами с шагом 400 мм к каркасной подсистеме. Установка сложного внутреннего угла Сложный внутренний угол устанавливается на внутренние углы здания. Он крепится аналогично сложному наружному углу: сверху вниз саморезами с шагом 400 мм к каркасной подсистеме. Установка планки соединительной Планка соединительная фиксируется на каркасе саморезами с шагом 400 мм. Расстояние между планками равно длине листов сайдинга. Например, если длина листов сайдинга 3 м, то планки на стене будут крепиться с шагом 3 м. Обрамление оконных и дверных проемов планкой откосной Для обрамления оконных и дверных откосов используется планка откосная, которая крепится к крайним элементам каркаса, обрамляющим окно. Глубина полки откосной планки зависит от глубины оконного откоса и толщины несущего каркаса. Откосная планка монтируется одновременно с планкой соединительной, сложными наружным и внутренним углами. Обрамление проемов наличником Если откосы дверей и окон уже декорированы (жалюзи, ставни, декоративные элементы и т.д.), то для обрамления используется наличник. Если откос будет обрамляться сайдингом, то применяется сложный наружный угол. Монтаж сайдинга Установка начинается с нижнего листа сайдинга. Нижний край листа зацепляется за начальную планку, а верхний крепится к каркасной подсистеме саморезами. Закручивать саморезы рекомендуется от середины листа, двигаясь к краям. При креплении следующей панели необходимо следить за тем, чтобы края листа сайдинга не провисали. Замковый перехлест составляет 35 мм (разница между габаритной и монтажной шириной). Листы сайдинга и комплектующие элементы нельзя жёстко фиксировать. На листах сайдинга предусмотрены прорези для саморезов, саморез должен вкручиваться в середину этой прорези, но не до конца, для возможности свободного движения листа, необходимого для компенсации тепловых расширений. Кроме того, нельзя вкручивать саморезы в сам лист сай-динга без отверстий. Никогда не вставляйте листы сайдинга в распор между комплектующими элементами (соединительными планками, наружными и внутренними углами и т.д.), всегда оставляйте небольшие зазоры 5-10 мм. Сайдинг и комплектующие к нему изготавливаются из стали с полимерным покрытием с нанесением специальной защитной плёнки. Необходимо помнить о том, что продукцию с плёнкой не рекомендуется хранить на открытой площадке под прямыми солнечными лучами, так как существует риск припекания плёнки на солнце. Если монтаж будет производиться сразу после приобретения, листы сайдинга и изделия следует освободить от плёнки непосредственно при монтаже. Места незаводских резов необходимо подкрасить специальной антикоррозийной краской по металлу во избежание появления коррозии. Монтаж сайдинга на фронтоне Первую планку сайдинга необходимо отрезать в размер, который мы получили при замере нижней части фронтона. Углы планки срезаются в соответствии с углом фронтона по разметке нанесенной маркером. При наличии карнизной системы сайдинг может крепиться сразу к каркасной подсистеме без дополнительных планок. Последующие планки отмеряются в размер фронтона с шагом 230 мм от нижнего края первой установленной планки. При завершении монтажа последней планки сайдинга по периметру фронтона устанавливается профиль-плинтус. Монтаж подоконника Подоконник монтируется в последнюю очередь после планок обрамления окна и сайдинга. Крепится за задний отгиб к оконной раме. |
| --- | --- |